KONCEPCJA

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | KONCEPCJA PRZEBIEGU CIĄGU ROWEROWO-PIESZEGO WZDŁUŻ UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO DO UL. MARIAŃSKIEJ |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | rejon skrzyżowania Katowicka-Ocicka-Słowackiego ul. Słowackiego , ul. Matejki ul. Miarki, ul. Ogrodowa, ul. Michejdy rejon skrzyżowania Michejdy-Mariańska ulice położone w Raciborzu |
| Nazwa i adres inwestora: | Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz |

| Autorzy opracowania: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień: | Data opracowania: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. arch. Bernard Łopacz | 171/91/OP | 25.05.2022 |  |

OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJA

Spis treści

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2. CEL OPRACOWANIA	2

3. LOKALIZACJA	3

4. STAN ISTNIEJĄCY	4

4. 1. Ulica Słowackiego od ul. Ocickiej do ul. Ogrodowej	4

4. 2. Ulica Jana Matejki	4

4. 3. Ulica Ogrodowa	4

4. 4. Ulica Michejdy	4

5. STAN PROJEKTOWANY	4

5. 1. Założenia ogólne	4

5. 2. Ul. Słowackiego	6

5. 3. Ul. Matejki	6

5. 4. Ul. Ogrodowa	7

5. 5. Ul. Michejdy	7

5. 6.  Rozwiązania materiałowe, dane techniczne	7

6. DANE NT. WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	8

7. BILANS NAWIERZCHNI	8

8. UWAGI KOŃCOWE	9

9. SPIS RYSUNKÓW	9

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza skala 1:500

- pomiary inwentaryzacyjne

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie teks jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016. poz.124 t.j., Dz.U. 2019 poz.1643)

## 2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo- rowerowego przebiegającego wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego, Ogrodowej i Pastora Franciszka Michejdy oraz wzdłuż ul. Jan Matejki (zakończenia go na parkingu znajdującego się przed budynkiem usługowym) i połączenia tego ciągu z istniejącymi ścieżkami rowerowymi znajdującymi się w ciągu ul. Katowickiej, ul. Mariańskiej, ul.   Karola Miarki i ul. Jana Matejki (w kierunku do ul. Szczęśliwej)

## 3. LOKALIZACJA

Koncepcja swym zasięgiem obejmuje ulice położone w śródmieściu Raciborza i są to następujące ulice:

- rejon skrzyżowania ul. Katowicka, ul Ocicka ul. Słowackiego

- ul. Słowackiego

- rejon skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Matejki

- ul. Matejki w kierunku do ul. Mariańskiej

- rejon skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Wyspiańskiego

- rejon skrzyżowania ul. Słowackiego, ul. Ogrodowa, ul. Miarki

- ul. Ogrodowa z rejonem skrzyżowania z placem Bohaterów Westerplatte

- ul. Michejdy

- rejon skrzyżowania ul. Michejdy z ul. Mariańską

Projektowana koncepcja odbywa się na następujących działkach ewidencyjnych o podanych identyfikatorach: 241101_1.0007.AR_6.532/55 ,241101_1.0007.AR_6.244/19, 241101_1.0007.AR_5.483/91, 241101_1.0007.AR_6.595/51, 241101_1.0007.AR_6.267/22, 241101_1.0007.AR_10.182 , 241101_1.0007.AR_10.186, 241101_1.0007.AR_10.187 , 241101_1.0007.AR_11.251, 241101_1.0007.AR_10.188 , 241101_1.0007.AR_10.315/1, 241101_1.0007.AR_11.504/87 (działka na której poza pasem drogowym przebiega projektowany chodnik  w rejonie ul. Matejki ul. Słowackiego), 241101_1.0007.AR_11.250, 241101_1.0007.AR_11.254 , 241101_1.0007.AR_11.701/378, 241101_1.0007.AR_4.4526/180, 241101_1.0008.AR_6.1503, 241101_1.0008.AR_6.589/1, 241101_1.0008.AR_6.626/1, 241101_1.0008.AR_6.1765/53, 241101_1.0008.AR_6.735/1.

Działki na których może odbyć się poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ogrodowej to działki 241101_1.0007.AR_11.694/378, 241101_1.0007.AR_11.695/378, 241101_1.0007.AR_11.696/378, 241101_1.0007.AR_11.697/378, 241101_1.0007.AR_11.698/378, 241101_1.0007.AR_11.699/378, 241101_1.0007.AR_11.700/378.

## 4. STAN ISTNIEJĄCY

## 4. 1. Ulica Słowackiego od ul. Ocickiej do ul. Ogrodowej

Na całym opracowywanym fragmencie ul. Słowackiego znajduje się pas zieleni pomiędzy istniejącym chodnikiem a jezdnią. W osi pasa zieleni nasadzone są drzewa w odległości ok 1 m od istniejącego chodnika. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Istniejące zjazdy o nawierzchniach asfaltowych lub z płyt betonowych sześciokątnych. Teren zasadniczo płaski opadający w kierunku ul. Ogrodowej. Nawierzchnia ulic tego odcinaka to asfalt.

## 4. 2. Ulica Jana Matejki

Na całym opracowywanym fragmencie ul. Jana Matejki znajduje się utwardzony chodnik z kostki betonowej bezpośrednio dolegający do jezdni. Jedna ul. Jana Matejki asfaltowa. Zjazd na teren PWSZ wykonany jest z kostki granitowej.

## 4. 3. Ulica Ogrodowa

Na całym opracowywanym fragmencie ul. Ogrodowej znajduje się utwardzony chodnik z kostki betonowej bezpośrednio dolegający do jezdni. Na chodniku tym, w rejonie posesji dolegających  skrzyżowania z ul. Słowackiego, odbywa się także parkowanie aut. Jezdnia ul. Ogrodowej asfaltowa. Zjazdy indywidualne i publiczne wykonane są z kostki betonowej.

## 4. 4. Ulica Michejdy

Na całym opracowywanym fragmencie ul. Michejdy znajduje się pas zieleni. Zasadzone są drzewa, które znajdują się w odległości około 3,0m od ogrodzenia prywatnych posesji. Zawężenie tego odcinka wynosi  2,70m i znajduje się w rejonie posesji nr 17 i wyznacza go istniejący słup oraz drzewo. Zjazdy indywidualne jak i połączenie z drogą wewnętrzną wykonane są z kostki betonowej.

## 5. STAN PROJEKTOWANY

## 5. 1. Założenia ogólne

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy należy powiązać z istniejącym ciągiem rowerowym przy ul. Katowickiej, Mariańskiej, Matejki, Karola Miarki. W celu zapewnienia ciągłości ścieżki należy wykonać nowe przejazdy rowerowe przez drogi publiczne.

Na podstawie Dz.U.2016. poz.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2019 poz.1643):

- szerokość ścieżki rowerowej dla ruchu dwukierunkowego wynosi 2,5m

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 3,0m, przy czym w przypadku przeszkody możliwe jest zawężenie do  2,0m

- wysokość skrajni nad drogą rowerową i chodnikiem powinna być nie mniejsza niż 2,50m, a w przypadku przebudowy może być zmniejszona do 2,20m

- pochylenie podłużne ścieżki rowerowej i chodnika nie powinno przekraczać 6% ( przy pochyleniu przekraczającym 6% należy stosować pochylnie)

- pochylenie poprzeczne powinno być jednostronne w granicy od 1% do 3%

W przypadku projektowania i realizacji oraz utrzymania powinno utrzymywać istniejący drzewostan do projektowanej skrajni.

Zakres prac budowlanych:

- Demontaż istniejących nawierzchni chodnikowych

- Wykonanie nowych nawierzchni ciągów rowerowych  asfaltowych w kolorze czerwonym

- Wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej gr 8cm

w kolorze szarym

- Wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej gr 8cm w kolorze czerwonym w części rowerowej o szerokości 2m oraz w kolorze szarym w części pieszej o szerokości 1m

- przed przejściem dla pieszych wykonać pas z kostki integracyjnej w celu oznaczenia przejścia dla osób niewidomych

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów publicznych o nawierzchni asfaltowej

wraz z nowymi obrzeżami drogowymi

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów prywatnych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm wraz z nowymi obrzeżami drogowymi

- skorygowanie szerokości pasa zieleni o maksymalną szerokość 50 cm wraz z obsianiem terenu trawą

- montaż nowych obrzeży chodnikowych 6x20 cm

- przeniesienie wiaty przystankowej

- wycinka suchego drzewa oraz krzewu

- demontaż rampy parkingowej

- montaż murów oporowych w miejscu wyburzonej rampy parkingowej

- obrzeża drogowe między jezdnią a pasem drogowym do pozostawienia

- wykonanie nowych przejazdów rowerowych przez drogi publiczne

## 5. 2. Ul. Słowackiego

Na tym odcinku likwiduje się zieleniec znajdujący się od istniejącego chodnika do terenu działki drogowej (co na niektórych odcinkach wyznaczają ogrodzenia posesji). Na niektórych odcinkach koryguje się także szerokość pasa zieleni pomiędzy jezdną a istniejącym chodnikiem dla utrzymania prawidłowej szerokości i ścieżki rowerowej oraz chodnika. Na tym odcinku projektuje się ciąg rowerowy o szerokości 2,0m i ciąg pieszy o szerokości 1,5m. W rejonie wiaty przystankowej z uwagi na bliskość istniejącego drzewa zawęża się chodnik do szerokości 1,2m. Dla zachowania tej szerokości należy zlikwidować część parkingu położonego w pasie drogowym w rejonie skrzyżowani z ul. Wyspiańskiego oraz wykonać mur oporowy. Dla prawidłowego przejazdu przez ul. Matejki konieczne jest zajęcie działki poza pasem drogowym. Dla prawidłowego przejazdu przez ulicę Stanisława Wyspiańskiego przesunąć należy przejście dla pieszych co wiąże się z usytuowaniem przejścia dla pieszych w rejonie wpustów ulicznych. Na etapie koncepcji przewiduje się ich przesuniecie. Podczas prac nad koncepcja w rejonie skrzyżowania Słowackiego-Ogrodowa trwały prace brukarskie podczas których korygowano szerokość pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdną w celu wykonana ścieżki rowerowej i chodnika.

## 5. 3. Ul. Matejki

Na tym odcinku likwiduje się całkowicie chodnik i zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.  Szerokość odcinka waha się w granicach od 3,63m do 1,91m. Wielkość zawężenia wynika z położenia krawężnika drogowego oraz jego odległości do granicy. Przewiduje się korektę położenia  oświetlenia ulicznego aby nie powodowało to kolizji z wyznaczonym ciągiem rowerowym w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym.

## 5. 4. Ul. Ogrodowa

Na tym odcinku likwiduje się chodnik i projektuje  się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3,56m do 2,91. Zawężenie wynika z wyznaczonego zieleńca i drzewa oraz położenia granicy działki drogowej. Opisane zawężenie można zlikwidować wydzielając ciąg poza działką drogową. Likwiduje się także parkowanie aut w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego , które obecnie występuje. Likwidacje parkowania osiągnięto poprzez zaprojektowanie pasa zieleni pomiędzy projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym a jezdną.

## 5. 5. Ul. Michejdy

Na tym odcinku zagospodarowuje się pas zieleni na prowadzenie samodzielnej ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m.  Przy połączeniu z ulica Mariańską ciąg rowerowy przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0m i zawężony jest do 2,5m przez balustrady ochronne znajdujące się w tym ciągu.

## 5. 6.  Rozwiązania materiałowe, dane techniczne

Zaprojektowany układ należy wykonać z następujących materiałów:

- chodnik z kostki betonowej szarej grubości 8cm

- ścieżki rowerowe z asfaltu koloru czerwonego grubości 8cm (warstwa ścieralna gr.4cm, warstwa wiążąca 4cm)

- przed przejściami dla pieszych należy na chodniku wykonać pasy z kostki integracyjnej czerwonej grubości 8cm.

- ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm (ciąg rowerowy wykonać z koloru czerwonego, ciąg pieszy z koloru szarego), wyjątek stanowi ciąg pieszo-rowerowy w rejonie skrzyżowania z ulicą Mariańską, który w całości należy wykonać jako czerwony z nawierzchni asfaltowej ( rozwiązanie takie jest zastosowane na istniejącej ścieżce rowerowej wykonanej na ul. Mariańskiej)

- obrzeża chodnikowe 8x30cm posadowione na ławach betonowych

- zjazdy indywidualne wykonać z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym

- zjazdy publiczne wykonać z nawierzchni asfaltowych

- projektowane przejazdy przez jezdnie należy wykonać poprzez malowanie nawierzchni kolorem czerwonym.

- w rejonie projektowanych przejazdów rowerowych należy wykonać dodatkowe oświetlenie uliczne

## 6. DANE NT. WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działki przez które przebiega zamierzenie koncepcyjne  objęte jest planem miejscowym.

Rejon ul. Mariańskiej znajduje się z w terenie F4KDL (droga lokalna), H6KDL (droga lokalna). Ul. Michejdy znajduje się w terenie H6KDL (droga lokalna). Ul. Ogrodowa oznaczona jest w planie jako H7KDL (droga lokalna) i H6KDL (droga lokalna). Ul. Miarki w rejonie skrzyżowania z ul. Słowackiego oznaczona jest w planie H4KDL (droga lokalna).  Ul. Słowackiego to teren H15KDL (droga lokalna), H17KDL (droga lokalna) H21KDL (droga lokalna). Rejon skrzyżowania z ulicą Ocicką to teren H23KDL (droga lokalna) . Teren drogi Katowickiej to teren H24KDL  (droga lokalna). Ul. Matejki to teren oznaczony w planie jako H17KDL (droga lokalna).

Część na którą w rejonie skrzyżowania Matejki-Słowackiego zaprojektowano chodnik to teren H13MW ( zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego w celu zlikwidowania zawężenia  występującego się na ul. Ogrodowej  odbywać się będzie na terenie  H6KDL (droga lokalna).

## 7. BILANS NAWIERZCHNI

ODCINEK A

- ścieżka rowerowa asfaltowa 1353,3m2

- chodnik z kostki betonowej 1185,4m2

- zieleń (obsadzenia trawą) 1332,3m2

- zjazdy publiczne asfaltowe 196m2

- przejazdy rowerowe malowane na czerwono 76,3m2

- zjazdy indywidualne z kostki 120m2

ODCINEK B

- ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej 423,8m2

- zieleń (obsadzenia trawą) 71,2m2

- zjazdy indywidualne z kostki 58,1m2

ODCINEK C

- ścieżka rowerowa asfaltowa 887,50m2

- chodnik z kostki betonowej 638,10m2

- zieleń (obsadzenia trawą) 834,50m2

- zjazdy publiczne asfaltowe 82,80m2

- przejazdy rowerowe malowane na czerwono 72,50m2

- zjazdy indywidualne z kostki 134,60m2

ODCINEK D

- ciąg pieszo-rowerowy – część rowerowa z kostki czerwonej 218,8m2

- ciąg pieszo-rowerowy – część piesza z kostki kolor szary 125m2

- zjazdy indywidualne z kostki 78,2m2

- chodniki w rejonie przejścia dla pieszych 16,5m2

- zieleń (obsadzenia trawą) 708,4m2

- samodzielna ścieżka rowerowa 448,3m2

- przejazdy rowerowe malowane na czerwono 28,5m2

- ścieżka pieszo-rowerowa w rejonie ul. Mariackiej asfaltowa 83,3m2

## 8. UWAGI KOŃCOWE

- na zaprojektowanych ścieżkach rowerowych jak i ciągach pieszych wprowadzić oznakowanie pionowe i poziome

## 9. SPIS RYSUNKÓW

rys nr O1 Orientacja skala 1:5000

rys nr A1 Rzut poziomy część A, skala 1:500

rys nr A2 Rzut poziomy część B, skala 1:500

rys nr A3 Rzut poziomy część C, skala 1:500

rys nr A4 Rzut poziomy część D, skala 1:500

rys nr P1 Przekrój A-A, skala 1:25

rys nr P2 Przekrój B-B, skala 1:25

rys nr P3 Przekrój C-C, skala 1:25

rys nr P4 Przekrój D-D, skala 1:25

Projektant architekt:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz