Załącznik nr 6

do SIWZ

## Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia –

## Specyfikacja Techniczna –  Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek  OSP w Raciborzu

| LP. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagań (wypełnia oferent)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną | X |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy z zabudową kontenerową lub typu „furgon” Rok produkcji zabudowy 2014. | Typ………………………….., model……………………. |
| 1.2 | Wyposażenie pojazdu: - Belka świetlna z napisem „STRAŻ”, - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych umożliwiające podawanie sygnałów słownych. - lampy przednie błyskowe LED - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu. - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” ; |  |
| 1.3 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 150 KM, spełniającym obowiązujące przepisy o czystości spalin – min. EUR 5. |  |
| 1.4 | Dopuszczalna masa całkowita – do 7500 kg . |  |
| 1.5. | Ładowność – minimum 1500 kg . |  |
| 1.6. | Układ kierowniczy - ze wspomaganiem. |  |
| 1.7 | Układy bezpieczeństwa – ABS, ESP. |  |
| 1.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, w układzie miejsc 1+ 1 + minimum3 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) ma być wyposażona w: - klimatyzację fabryczną; - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; - szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane; - lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane; - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki; - fotel kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia; - poduszka powietrzna dla kierowcy; - komputer pokładowy wskazujący średnie zużycie paliwa, zasięg oraz temperaturę zewnętrzną; |  |
| 1.9 | Wyposażenie pojazdu: - gniazdo z wtyczką (komplet) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie ze złączem samo rozłączalnym. Sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy; - sygnalizacje świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną; - przednie światła przeciwmgielne; - główny wyłącznik prądu, (w dostępnym miejscu w kabinie). |  |
| 1.10 | Kolor: - elementy podwozia – czarne; - błotniki przednie tylne i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – czerwona (RAL3000); - żaluzje – naturalne aluminium. |  |
| 1.11 | Maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie do 110 km/h. |  |
| 1.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 1.13 | Pojemność zbiornika paliwa ma zapewnić przejazd minimum 300 km jazdy drogowej pozamiejskiej. |  |
| 1.14 | Z przodu na zderzaku ma być zainstalowana wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 3500 kg, długość liny minimum 30 m zakończonej kauszą i hakiem z atestem oraz orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza | X |
| 2.1 | Zabudowa z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna aluminium). |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym zabezpieczony dookoła barierką ochronną. |  |
| 2.3 | Drabina do wejścia na dach aluminiowa składana na czas transportu |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki na klucz. Jeden klucz ma pasować do wszystkich zamków. Zamknięcie żaluzji typu rurkowego. |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.6 | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie minimum 5 luksów w odległości 1 metra od pojazdu. |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem ( wypadnięciem z prowadnic). |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.11 | Wyposażenie samochodu: - sprzęt oświetleniowy: - agregat prądotwórczy o mocy minimum 2,5 kVA; - wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy minimum 4 x 500 W lub 2 x 1000 W przystosowany do zasilania z agregatu prądotwórczego; - wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. - agregat wysokociśnieniowy wodno - pianowy umieszczony w zamykanej skrytce z tyłu pojazdu zamykanej drzwiami żaluzjowymi: - wydajność pompy minimum 70 l/min. przy ciśnieniu minimum 40 bar; - silnik czterosuwowy; - rozrusznik elektryczny zasilany z instalacji samochodu oraz rezerwowy rozrusznik ręczny; - linia szybkiego natarcia minimum 60 mb ze zwijadłem ręcznym; - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego; - zbiornik wody o pojemności minimum 900 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy. - reflektor pogorzeliskowy; - zaczep holowniczy typu kulowego do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg , wg normy PN-76/S-47291 lub równoważny; - znormalizowane gniazdo elektryczne do przyczepy 12 V, 7 biegunowe. wg PN – 83/S – 76055 lub równoważny; - pełnowymiarowe koło zapasowe, mocowane do stałego przewożenia koła na pojeździe; - przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12 V; - Radiotelefon samochodowy o częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieciach MSWiA, minimum 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny minimum 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu; - 2 skrytki sprzętowe z każdej ze stron pojazdu; |  |
| 3. | Mocowanie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego: | X |
| 3.1 | Mocowanie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego: - drabina nasadkowa 3 częściowa aluminiowa, - pilarka do drewna; - pompa pływająca; - drobny sprzęt: łopaty, miotły, itp. ; - piła do stali i betonu; - 2 radiotelefony nasobne; - aparat powietrzny 2 szt. ; - stojak hydrantowy oraz klucz; - torba PSP R 1 wraz szynami Kramera i deską ortopedyczną i pediatryczną, - 4 węże W-75; Mocowanie sprzętu musi być uzgodnione z Użytkownikiem. |  |
| 4. | Warunki gwarancji dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego | X |
| 4.1 | Gwarancja na: - Gwarancja na podwozie minimum 2 lata; - Gwarancja na nadwozie ( zabudowa pożarnicza) minimum 2 lata. |  |
| 5. | Inne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego | X |
| 5.1 | Pojazd winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 5.2 | Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 5.3 | Pojazd oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. na drzwiach przednich „Ochotnicza Straż Pożarna Racibórz …………..”, oznakowanie numerami operacyjnymi, |  |
| 5.4 | Na karoserii w widocznym miejscu musi znajdować się naklejka o wymiarach formatu minimum A5 na której będą następujące informacje promocyjne: - Informacja o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków UE - logo Programu. - symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz powołanie się na: - Unię Europejską (tekst Unia Europejska); - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; - hasło Przekraczamy granice - tytuł projektu - Szata graficzna naklejki musi być uzgodniona z zamawiającym. Informacje promocyjne winny być umieszczone zgodnie z aktualnymi poniższymi podstawami prawnymi: - Rozporządzenie wykonawcze KE nr 1828/2006 ,Załącznik nr 1 do Rozporządzenia 1828/2006 - Podręcznik prezentacji wizualnej obowiązujący w ramach POWT 2007-2013 - Zasady reprodukcji symbolu UE Informacje dostępne w załączniku do specyfikacji a także na stronie www.cz-pl.eu |  |
| 5.5 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 5.6 | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze – 250C do + 500 C |  |

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy nie są określone parametry techniczne należy wpisać „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagań”. Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). Pojazdy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (odpowiednie dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą pojazdów).

Dla potwierdzenia parametrów należy odpowiednie dokumenty  dostarczyć wraz z dostawą pojazdów (świadectwo homologacji, wynik badania CNBOP itp.).

W imieniu Wykonawcy

..............................................................

( podpis(y), pieczęć (cie) )

Data ....................................................